Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa syntezatora peptydowego z akcesoriami i związkami chemicznymi 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wyposażenie:

- Automatyczny syntezator peptydów wraz z akcesoriami i związkami chemicznymi do syntez.

- Akcesoria i związki chemiczne do syntez.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Automatyczny syntezator peptydów wraz z akcesoriami i związkami chemicznymi do syntez:

- musi zapewniać bezpośrednią kontrolę temperatury;

- musi zapewniać możliwość podłączenia co najmniej 5 dodatkowych reagentów 
do prowadzenia automatycznej syntezy;

- musi zapewniać dostarczanie aminokwasów i reagentów za pomocą gazu oraz zapewnić precyzyjną kontrolę dozowanej objętości;

- musi zapewniać syntezę peptydów na nośniku stałym min. metodą Fmoc, t-Boc, peptoidami, PNA;

- musi zapewniać całkowitą skalę reakcji od min. 0,025 do min. 5 mmol;

- musi zapewniać szybkie czyszczenie komory reaktora w wypadku uszkodzenia naczynia reakcyjnego;

- musi umożliwiać odprowadzanie ścieków do naczynia pojemności co najmniej 5l;

- musi być wyposażony w oprogramowanie sterujące pracą syntezatora z zainstalowanymi protokołami syntez dla każdej skali syntezy;

- musi umożliwiać zastosowanie naczyń reakcyjnych o pojemności od co najmniej 10ml 
do co najmniej 125 ml;

- musi zapewniać pracę z co najmniej 27 aminokwasami na stałe podłączonymi 
do systemu.

- Akcesoria i związki chemiczne do syntez:

- Naczynia na aminokwasy –min. 120 szt.; naczynia reakcyjne – min 8 szt.

- Odczynniki i związki chemiczne:

- Tenta Gel R RAM – 100g – 10 op.

(żywica do syntezy badawczej o długiej sekwencji peptydowej co najmniej 
do 100 reszt, o rozmiarze cząstki max. 90µm o stopniu osadzenia żywicy maksymalnie 0,22mmol/g);

- Fmoc-Abu-OH - 25g – 40 op.

((Fmoc-amino)butyric acido masie cząsteczkowej 325,36g/mol 
nr. CAS-135112-27-5);

- Fmoc-Nle-OH - 25g – 40 op.

(N-α-Fmoc-L-norleucine o masie cząsteczkowej 353,41 g/mol, 
nr.CAS-77284-32-3);

- Oxyma Pure – 100g - 10 op.

(oxyma Pure o masie cząsteczkowej 142,11 g/mol, nr CAS-3849-21-6);

- Oxyma-B - 100g - 10 op.

(Oxyma-B o masie cząsteczkowej 185,14 g/mol, nr CAS-5417-13-0);

- Triisopropylsilane – 50g – 20 op.

(Triisopropylsilane o masie cząsteczkowej 158,36 g/mol, nr CAS-6485-79-6).

- Akcesoria: Zestaw startowy akcesoriów do obróbki zsyntezowanych peptydów kompatybilnych z oferowanym syntezatorem.