Załącznik nr 11 do SIWZ

Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych obejmuje co najmniej:

Czynności wykonywane raz na miesiąc

1. Sprawdzanie czystości filtrów w centralach klimatyzacji i wentylacji

2. Sprawdzenie pracy silników elektrycznych w centralach klimatyzacji i wentylacji

3. Sprawdzanie i ewentualne naciąganie napędów pasowych

4. Sprawdzenie bloków chłodniczych w centralach klimatyzacji i wentylacji (m-ce V-IX)

5. Sprawdzanie prawidłowości pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach (m-ce X-IV)

6. Sprawdzenie prawidłowości pracy automatyki zabezpieczającej nagrzewnice przed zamarzaniem (m-ce X-IV)

Czynności wykonywane raz na 2 miesiące

7. Sprawdzanie agregatów wody lodowej (m-ce V-IX )

Czynności wykonywane raz na kwartał

8. Czyszczenie central klimatyzacji i wentylacji

9. Czyszczenie czerpni powietrznej

10. Sprawdzanie i ewentualnie regulacja przepustnic wielopłaszczyznowych

11. Sprawdzanie pomp obiegowych

12. Sprawdzenie oraz czyszczenie filtrów i cylindrów nawilżaczy

13. Sprawdzanie prawidłowości pracy układu automatyki sterującego pracą central wentylacyjnych

14.Czyszczenie filtrów w klimatyzatorach i klimakonwektorach oraz obudowy jednostek wewnętrznych

15. Czyszczenie i sprawdzanie skraplaczy klimatyzatorów oraz w razie potrzeby obudowy jednostek zewnętrznych

16. Sprawdzanie pracy sprężarek chłodniczych

17. Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych

18. Sprawdzenie oraz czyszczenie układów odprowadzania skroplin z klimatyzatorów, klimakonwektorów oraz bloków chłodniczych

19. Wykonania okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych

20. Czyszczenie kurtyn powietrznych oraz sprawdzanie poprawności działania automatyki i połączeń elektrycznych na kostkach

Czynności wykonywane raz na 6 miesięcy

21. Wymiana filtrów w centralach nie rzadziej niż

Czynności wykonywane raz na rok

22. Czyszczenie komory rozprężnej

23. Sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych

24. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w w/w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone odpowiednim protokółem

25. Pomiar wydajności instalacji wentylacyjnej potwierdzony tabelarycznie

Czynności wykonywane w zależności od potrzeb

26. Uczestniczenie w przeglądach UDT wraz z przygotowaniem urządzeń i wymaganych dokumentów

27. Wymiana pasków klinowych nie rzadziej niż

28. Czyszczenie anemostatów i kratek wentylacyjnych

Czynności wykonywane na bieżąco

29. Sprawdzanie dochodzących parametrów wody grzejnej i wody lodowej i ich regulacja

30. Sprawdzanie poprawności działania automatyki oraz połączeń elektrycznych na kostkach

31. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wentylatorowni